FORNITURA INFORMATICA  
 DATI GEOFISICI  AREE MARINE/LACUALI v 1.0
Settore Cartografia e Banca dati
Servizio Geofisica SUO GFI
Dipartimento Difesa del Suolo SUO
I.S.P.R.A.

I metadati ed i dati derivanti dal rilevamento di linee geofisiche acquisite a mare o su bacini lacustri dovranno pervenire a SUO ISPRA secondo le seguenti specifiche:

1) METADATI 
Compilazione dei seguenti files Excel  (disponibili su www.isprambiente.it):

- Progetto

- Campagna

- Linea sismica monocanale  (se presente)

- Linea sismica multicanale  (se presente)

- Linea batimetrica/multibeam  (se presente)

- Linea Side Scan Sonar  (se presente)

- Mosaico  (se presente)

- Grid dati  (se presente)

2) DATI GEOMETRIA LINEE

Compilazione del seguente file Excel (disponibile su www.isprambiente.it ):

- Linea geofisica

I sistemi di coordinate ammessi sono:
Coordinate Geografiche ED50.
Va compilato un file per linea.

Per eventuali necessità di fornitura in formato vettoriale contattare SUO GFI  (vedi CONTATTI).

3)  DATI SISMICI (mono / multicanale)

Files in formato SEG-Y (uno per linea).

4)  DATI BATIMETRICI 
Files ascii / binari secondo il formato della strumentazione di acquisizione, corredati da una descrizione completa della struttura dei dati e loro scrittura sul supporto. (uno per linea)

5)  DATI SIDE SCAN SONAR 
Files ascii / binari secondo il formato della strumentazione di acquisizione, corredati da una descrizione completa della struttura dei dati e loro scrittura sul supporto. (uno per linea)

Mosaicature Side scan sonar:  Files immagine georeferenziati.

I sistemi di coordinate ammessi sono:

UTM ED 50 fuso 32, Coordinate Geografiche ED50, Coordinate Geografiche WGS84.

in formato TIF con relativo world file di georeferenziazione.

6) DATI SU GRIDS REGOLARI (es: da elaborazione Multibeam)

Per le griglie i sistemi di coordinate ammessi sono:
UTM ED 50 fuso 32, Coordinate Geografiche ED50, Coordinate Geografiche WGS84.

nei seguenti formati:

SURFER (bin/ascii)
ESRI Grid (bin/ascii)

In alternativa è possibile fornire i dati dei nodi della griglia come Files XYZ ascii (campi separati da virgola). I sistemi di coordinate ammessi sono:
UTM ED 50 fuso 32, Coordinate Geografiche ED50, Coordinate Geografiche WGS84

7) IMMAGINI:

Files dei seguenti formati:

TIF

BMP

GIF

WMF

JPG (alta qualità)

8) DOCUMENTAZIONE (report campagne di acquisizione, ecc.)

Files dei seguenti formati:

PDF

Supporti di fornitura:

DVD

CD Rom ISO 9660
altri da concordare

download tramite server ftp

CONTATTI: 
Settore Cartografia e Banca Dati
Servizio Geofisica SUO GFI
I.S.P.R.A.
Via Curtatone 3
00185 Roma
Tel. +39 06 50074358 
 fernando.ferri@isprambiente.it

benedetto.porfidia@isprambiente.it